Советы по эксплуатации свечей зажигания

Но к свечам зажигания могут быть предъявлены требования бесперебойной работы только при ниже перечисленных условиях:

- свеча вставлена в двигатель только в соответствии с паспортом на автомобиль.

- используется марка бензина только в соответствии с маркой, указанной в паспорте на двигатель автомобиля.

- отлажена и безукоризненно работает система зажигания на автомобиле.

- отлажена и безукоризненно работает система приготовления топливно-воздушной смеси.

- не превышен крутящий момент при вворачивании свечи в головку блока двигателя.

Самый простой способ проверить правильность работы свечей зажигания - это выкрутить их из двигателя и обратить внимание на состояние и цвет теплового конуса изолятора. Если при осмотре наблюдаться незначительный слой нагара кремовато-коричневого цвета, то можно сделать вывод о том, что тепловая характеристика (тип) свечи соответствует типу двигателя, а его системы работают нормально. Такой нагар не нарушает работу свечей и они не нуждаются в очистке. При работе двигателя на этилированном бензине на тепловом конусе, при нормальном состоянии свечей, будет наблюдаться порошкообразный налет сероватого оттенка, который также не нарушает работу свечей.

В большинстве современных двигателей, свечи располагаются довольно глубоко и для того что бы выкрутить их вам понадобится вороток со специальной головкой для выкручивания свечей. Для того что бы свеча не выскакивала когда вы будете ее доставать, в головке находится резиновая пробка, которая удерживает свечу при вытаскивании ее из двигателя. Особенно глубоко свечи расположены в DOHC двигателях (c двумя распределительными валами в головке цилиндров), это связано с конструкцией самого DOHC двигателя.

| Если при осмотре на тепловом конусе и электродах (их может быть несколько) свечи будет обнаружен значительный слой нагара черного цвета, то она нуждается в очистке, а предположительными причинами образования нагара будут следующие: |  |
| --- | --- |

- рыхлый черно-матовый нагар - является следствием неполного сгорания топливной смеси из-за переобогащения ее топливом или следствием длительной работы двигателя в режиме холостого хода

- твердый нагар черного цвета - является следствием несоответствия типа свечи двигателю по тепловой характеристике. В этом случае свеча остается холодной, и температура теплового конуса ниже температуры самоочищения. Причинами нагара черного цвета могут быть также неисправная работа системы зажигания или избыточное попадание смазочного масла в камеру сгорания из-за неудовлетворительного состояния двигателя.

В случае наличия значительного слоя нагара свеча должна быть подвергнута очистке.

- Наличие на тепловом конусе нагара белого, светло-серого или светло-желтого цвета - свидетельствует о том, что свеча при работе перегревается. Перегрев может вызываться не только несоответствием типа свечи двигателю, но и недостаточно плотной затяжкой свечи в гнезде, отсутствием или порчей уплотнительной прокладки или наличием грязи под ней, так как в этих случаях ухудшается отвод тепла от свечи. Это также может быть следствием установки слишком позднего момента зажигания или следствием неисправностей в системе охлаждения. Как правило, перегрев свечи сопровождается повышенной эрозией электродов.

Оценка работы двигателя по состоянию свеч зажигания

| Вид свечи, характер нагара | Возможная причина возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Сухой нагар темного цвета; жирный сухой нагар (вакса) | Свеча холодна для данного двигателя | Проверить правильность применения свеч по инструкции; при несоответствии заменить |
|  | Карбюратор дает богатую смесь | Отрегулировать систему питания, оценить состояние воздушного фильтра |
|  | Слишком поздний угол опережения зажигания. Эксплуатация двигателя с малыми нагрузками, частая и длительная работа на холостом ходу | Отрегулировать систему зажигания. Установить более "горячие" свечи |
|  | Пропуски в зажигании | Отрегулировать систему зажигания |
| Светло-серый цвет | Топливная смесь слишком обеднена | Отрегулировать систему питания |
| Влажный нагар темного или бурого цвета. Возможно появление масла на резьбе и уплотнении | В цилиндры попадает излишек масла. Изношены маслоотражающие колпачки, кольца, поршни, цилиндры | Ремонт с заменой изношенных деталей |
| Образование "корки" на свечах. Засорение искрового промежутка | Моторное масло не соответствует инструкции по эксплуатации | Заменить масло |
| Белый от перегрева тепловой конус свечи, заметное оплавление конуса и электродов, наличие мелких шариков металла на элементах свечи | Установлена "горячая свеча", существенное несоответствие ее калильного числа параметрам двигателя - грубое нарушение инструкции; большое опережение зажигания | Заменить свечи. Провести диагностику системы зажигания и двигателя |
| Разрушение электродов свечи или теплового конуса из-за их расплавления и выгорания | Установлена "горячая" свеча, сравнительно длительная работа двигателя на режиме калильного зажигания | Диагностика двигателя с целью оценки состояния клапанов, поршней, колец |