Ниже приведена таблица соответствий индексов нагрузки.
Индекс нагрузки - это максимально допустимая нагрузка на колесо.

| ИН - Нагрузка 60 - 250 кг 61 - 257 кг 62 - 265 кг 63 - 272 кг 64 - 280 кг 65 - 290 кг 66 - 300 кг 67 - 307 кг 68 - 315 кг 69 - 325 кг 70 - 335 кг 71 - 345 кг 72 - 355 кг 73 - 365 кг 74 - 375 кг 75 - 387 кг 76 - 400 кг 77 - 412 кг 78 - 425 кг 79 - 437 кг | ИН - Нагрузка 80 - 450 кг 81 - 462 кг 82 - 475 кг 83 - 487 кг 84 - 500 кг 85 - 515 кг 86 - 530 кг 87 - 545 кг 88 - 560 кг 89 - 580 кг 90 - 600 кг 91 - 615 кг 92 - 630 кг 93 - 650 кг 94 - 670 кг 95 - 690 кг 96 - 710 кг 97 - 730 кг 98 - 750 кг 99 - 775 кг | ИН - Нагрузка 100 - 800 кг 101 - 825 кг 102 - 850 кг 103 - 875 кг 104 - 900 кг 105 - 925 кг 106 - 950 кг 107 - 975 кг 108 - 1000 кг 109 - 1030 кг 110 - 1060 кг 111 - 1090 кг 112 - 1120 кг 113 - 1150 кг 114 - 1180 кг 115 - 1215 кг 116 - 1250 кг 117 - 1285 кг 118 - 1320 кг 119 - 1360 кг |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики из каталога европейской организации по стандартизации шин и ободов колес (ETRTO) 2001 год.