Здесь мы приводим рекомендации производителей резины, выполнять которые необходимо, для того, чтобы ваша резина прослужила вам долго и была безопасна при езде.

1. Никогда не устанавливайте шину на обод, поврежденный или отремонтированный сваркой или твердой пайкой.

2. Для обеспечения хорошего прилегания борта, никогда не накачивайте шины давлением свыше 280кПа (2,8 бар, 40 psi).

3. Накачка шин должна производиться в специальном безопасном помещении.

4. За исключением случаев использования запасного колеса, шины, монтируемые на одну ось, должны быть одного типа и размера.

5. Внешний диаметр обода колеса должен равняться внутреннему диаметру шину.

6. Для соблюдения норм по внутреннему давлению шины необходимо всегда следовать инструкциям руководства для владельцев автомобиля или предписанию по установке шин.

7. Никогда не понижайте давление в шине, пока она разогрета после езды.

8. Эксплуатация шин с давлением выше или ниже нормы опасна и может привести к несчастному случаю или повреждению шины.

9. Необходимо проверять уровень внутреннего давления в шинах, в том числе запасных, по крайней мере, раз в месяц и перед каждой длительной поездкой.

10. Камни, гравий и другие посторонние предметы, застрявшие в протекторе, могут повредить шину.

11. Необходимо устранять посторонние предметы с протектора.

12. Монтаж шины должен производится только специалистами.

Нельзя использовать шину в следующих случаях:

- если протектор стерся до уровня индикатора износа

- если появились трещины в ткани

- если оголился корд или проволока

Необходимо заменить шину в любом из этих случаев.

Хранение радиальных шин со стальным кордом:

- хранить не установленные шины следует в сухом помещении

- нельзя подвергать не установленные шины воздействию влаги

Готовимся к ЗИМЕ вместе с Bridgestone TM:

. Водите ваш автомобиль, обращая особое внимание на состояние дорог, покрытых снегом и льдом.

. Избегайте внезапного трогания с места. Трогайтесь медленно, так, чтобы шины не пробуксовали.

. Нажимайте на педаль тормоза заранее и эффективно используйте торможение двигателем, чтобы избежать резкого торможения.

. Никогда не нажимайте на педаль тормоза за один прием. Нажимайте на нее плавно.

. Избегайте резкого управления рулем. Поворачивайте колесо рулевого управления плавно.

. Водите ваш автомобиль осторожно, так, чтобы избежать резких или быстрых маневров на дороге, покрытой снегом или льдом.

. Поскольку шипованные шины предназначены для езды только по заснеженным или обледенелым дорогам, то по окончании зимнего сезона рекомендуется произвести их замену на другой тип шин.

ОБКАТКА ЗИМНИХ ШИН

| Тип шины | Скорость | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Шипованные | < 60 км/ч | Более 300 км |
| Нешипованные | < 80 км/ч | Более 100 км |