Расшифровка обозначений типоразмеров диска

|  |  | A - ширина вашего диска в дюймах (5, 5,5, 6, 7 и т.п.) R радиус окружности диска (R13, 14, 15, 16, 17 и т.п.) ET - вылет - расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице. Вылет может быть как положительным (как на рисунке), либо отрицательным, если колесо соприкасается левее оси симметрии. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q - кол-во крепежных отверстий - то число болтов, на сколько крепится диск (4, 5, 6) D - диаметр центрального отверстия (98, 100, 114,3) |

Таким образом, теперь вам легко расшифровать типоразмер диска, такой как, например:

14x6 4x100 ET -12 = RxA QxD ET